الأمن والسلامة

ارشادات عند البدء فى التشغيل والعمل على الماكينات

- الإلمام التام بتعشيق جميع التعاشيق من السرعات والتغذية .

- فهم الرسم جيداَ قبل البدء في العمل .

- مراجعة نوع المعدن الخام من حيث نوعه ومقاساته .

- الإلمام بسرعة القطع واللغات اللازمة للقطع فى المعدن كذلك التغذية المناسبة .

- التأكد من ربط الظرف وتثبيته تماَماَ وكذلك ربط قطعة التشغيل جيداَ.

- التأكد من أن جميع أيادي التعشيق سليمة وكذلك الأغطية الراقية من دوران التروس والأعمدة.

- التأكد من أن التيار الكهربائى موصل قبل البدء ولا يوجد أى عائق يمنع إدارة الماكينة.

- لبس نظارة واقية خاصة عند الخرط فى المعدن حيث يخرج منه رايش  وملاحظة أن جميع الاغطية الواقية سواء للرايش أو ترس الجر او القلاوون وخلافه فى وضعها الطبيعي (الصحيح)  .

- قبل البدء يجب إدارة الماكينة لمدة لا تقل عن خمسة دقائق بسرعة بطيئة أولاَ ثم تزاد بعدها وذلك ضماناَ لسير التزبيت في علبة التروس وكذلك التأكيد من أن جميع مواسير وجهاز التربيت بحالة سليمة وجيدة .

- الإلمام بجمع أنواع عدد القطع الأقلام الداخلى والخارجي والأنواع المختلفة الأخرى العامة والخاصة.