الأمن والسلامة

إرشادات عامة لقواعد العمل على الماكينة

إرشادات عامة قبل البدء في العمل :

عند تواجد الفرد فى الورش والوقوف على أى ماكينة يجب اتباع الارشادات الآتية:

- عدم الاقتراب من أى جزء دائر أو متحرك حركة اوتوماتيكية سواء بالدوران أو الإنزلاق المتردد وخاصة لمن يكون حديث العهد بتعليم فن الخراطة.

- عدم لمس أي جزء من الماكينه بدون العلم والتفهم بحقيقة ووظيفة هذا الجزء .

- عدم لمس أو مسك باليد الأجزاء الحادة مثل العدد او الرايش المتخلف من عمليات الخراطة .

- أثناء الوقوف ومشاهدة عملية الخراطة يجب الإبتعاد عن الظرف لعدم الطاير الريش فى الأعين.

- عدم الإمعان والتدقيق بالنظر لمدة طويلة فى الاجزاء الدائرة حيث أن هذا يسبب زغلله وشعف فى العين .

- التأكد من أن اللبس الخاص بالعمل ليس له أي قطع بارزة مثل الأكمام أو الجيوب أو كرافتة لتجنب الحوادث.

- مراعاة المحافظة على شعر الرأس وخاصة المنويل والحذر من لمسه بأی أجزاء دائرة أو متحرکة.

- في حالة مراقبة الماكينة يجب عدم التحدث مع الأخرين أو ترك الماكينة دائرة فهذا يسبب تلف قطعة التشغيل او تلف الماكينة ذاتها.

- يجب الإلمام قبل كل شىء بطريقة إدارة وإيقاف الماكينة لتلافي وقوع الحوادث.

- مراعاة فهم جميع اجزاء الماكينة من حيث الشكل والخواص وطريقه التركيب وحركه التشغيل والمحافظة عليها .

- مراعاة اليقظة التامة خاصة عند سماع أي صوت غير عادي بالماكينه فيجب ايقافها والتبليغ فوراَ.

- مراعاة النظام في العمل  من حيث تحضير وتربيت وتجهيز ومراجعة جميع الأجزاء وأدوات الإستعمال من عدد وأدوات المقباس.